第一部分

Day 1-2

tanimoto_accelerator.v

输入query_fp(1024位)+db_fp(1024位)，输出similarity(Q16.16)

三级流水线：AND/OR -> popcount树 -> 定点除法

检验：

- 仿真通过，与RDKit误差<0.001

- 时序100MHz+

- LUT<5000, FF<2000

Day 3-4

gnn_message_passing.v

参数MAX_NODES=50, FEATURE_DIM=64, HIDDEN_DIM=128

逻辑：邻居聚合->线性变换(BRAM权重)->ReLU

检验：

- 仿真通过，与PyTorch误差<1%

- 50节点<10ms@100MHz

- BRAM<20, DSP<50

Day 5-7

generate_test_data.py

SMILES->指纹/图数据，生成RDKit/PyTorch参考结果

写tb_tanimoto.v, tb_gnn.v

检验：

- 仿真结果与Python一致

- 提交仿真报告

第二部分

Day 1-2

admet_predictor.v

输入descriptors[20]，输出logP/oral_bioavailability/hERG_IC50/BBB_permeability

4并行全连接网络(20->10->1)，ReLU+Sigmoid查表

检验：

- 4属性同时输出

- 与Python误差<5%

- <100周期

Day 3

fc_network.v

通用全连接模块，参数化INPUT/HIDDEN/OUTPUT_DIM

检验：

- 矩阵乘法正确

- ReLU/Sigmoid正确

Day 4-5

generator_accelerator_top.v

AXI-Lite接口，状态机IDLE->LOAD->EXECUTE->OUTPUT->DONE

任务ID：0=Tanimoto, 1=GNN, 2=ADMET, 3=Pipeline

寄存器0x00控制, 0x04状态, 0x08-0xFF数据缓冲

检验：

- AXI收发正确

- 3模块调度正常

- Pipeline顺序执行

Day 6-7

benchmark_python.py

跑Python基准，跑FPGA测试，算加速比

检验：

- Tanimoto>50x

- GNN>10x

- ADMET>20x

- 端到端>30x

- 提交性能报告

第三部分

Day 1

与同学B确认AXI信号、时序、数据格式

测试基础命令收发

检验：TCP连接建立

Day 2

Tanimoto联调：后端发指纹->FPGA算->返回->对比Python

检验：结果与Python一致

Day 3

GNN联调：后端发分子图->FPGA推理->返回->对比PyTorch

检验：结果与PyTorch一致

Day 4

ADMET联调：后端发描述符->FPGA预测->返回->对比规则

检验：结果与规则预测一致

Day 5

异常测试：超时、断开、错误数据、10万分子大数据量

检验：异常处理正常

Day 6-7

端到端测试：完整pipeline走一遍，FPGA结果与纯Python对比

检验：

- 结果一致

- FPGA断开自动降级

- 提交联调报告

第四部分

Day 1-2

FPGA架构设计文档：架构图、数据流图、接口定义、AXI时序

Day 3

性能加速对比报告：环境、方法、表格、分析

Day 4

部署说明：硬件要求、软件环境、编译烧录步骤、连接配置

Day 5

演示脚本：100万分子实时对比、Agent监控页展示

Day 6-7

最终检查代码提交、比特流可烧录、文档完整