Z15 FPGA 分子计算加速器
验收与测试报告

器件：XC7Z015CLG485-2

1. 验收结论

FPGA 核心加速器已经形成可烧录、可运行、可复测的闭环：9 个 RTL 自检 testbench 全部通过，100 MHz 实现满足时序，最终 bit/XSA 已生成并完成开发板综合自检。Tanimoto、GNN、ADMET 和 Pipeline 四项纯计算加速比均达到 Word 目标。与真实 RDKit/PyTorch/ADMET 模型、TCP 后端、10 万/100 万分子业务数据相关的条目仍缺少必要输入或实现，不能用合成结构自检替代。

| 范围 | 状态 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| FPGA RTL、AXI、PS/PL、板级自检 | 通过 | 核心硬件工程闭环 |
| 100 MHz 时序与可烧录产物 | 通过 | WNS +0.109 ns，TNS 0；WHS +0.047 ns，THS 0 |
| 真实模型一致性、TCP 与业务压力测试 | 条件缺失 | 不能判定为已完成 |
| Word 规定的四项性能加速比 | 通过 | 122.20× / 53.99× / 37.98× / 53.93× |

2. Word 验收项对照

| 验收项 | 证据/结果 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanimoto Q16.16 功能 | 7 个用例；独立定点参考误差≤1 LSB | 通过 | 含全零、随机和 busy 重入 |
| Tanimoto 与 RDKit <0.001 | 当前 test_data 后端为 synthetic | 条件缺失 | 需 RDKit 与真实 SMILES |
| Tanimoto 100 MHz/资源 | 4002 LUT、524 FF；WNS +0.109 ns | 通过 | 满足 LUT<5000、FF<2000 |
| GNN 50×64×128 功能 | 仿真数值与板级 3200 字输出检查 | 通过 | 固定点结构自检 |
| GNN 与 PyTorch <1% | 无 PyTorch、训练权重和参考张量 | 条件缺失 | 不能用合成自检替代 |
| GNN <10 ms/资源 | 0.2495 ms；8 RAMB18、32 DSP | 通过 | 满足 BRAM<20、DSP<50 |
| FC 矩阵/ReLU/Sigmoid | 3 个 FC 用例全部通过 | 通过 | 小尺寸延迟 10 周期 |
| ADMET 4 路同时输出 | 四路均为 Q8.8 0.7305 | 通过 | 并行四模型 |
| ADMET <100 周期 | 默认 20→10→1 为 84 周期 | 通过 | 100 MHz 下 0.84 µs |
| ADMET 与 Python <5% | 缺少训练模型和参考输出 | 条件缺失 | 仅验证结构与定点逻辑 |
| AXI/任务 0/1/2/3 | 仿真与开发板综合自检通过 | 通过 | 含 Pipeline 顺序 |
| 异常状态 | 软件超时、busy 拒绝、sticky clear | 通过 | 断线/非法帧另列 |
| 四项加速比 | 122.20× / 53.99× / 37.98× / 53.93× | 通过 | 四项纯计算指标全部超过目标 |
| TCP 与后端联调 | 工程中无 TCP 协议与业务后端 | 待完成 | 需接口协议和网络栈 |
| 10 万/100 万分子与降级 | 缺少业务数据、后端和监控页 | 待完成 | 需完成后端后压力测试 |
| 架构、部署、性能文档 | 已有 Markdown；本报告完成验收汇总 | 通过 | 联调报告仍依赖 TCP |

证据路径：D:\FPGA\sim、D:\FPGA\reports、D:\FPGA\artifacts。

3. 最终 RTL、实现与板级结果

| 指标 | 最终值 | 验收判断 |
| --- | --- | --- |
| RTL 回归 | 9/9 testbench PASS | 通过 |
| Tanimoto 延迟 | 5 周期（非零并集），3 周期（空并集） | 通过 |
| GNN 延迟 | 24950 周期 = 0.2495 ms@100 MHz | 通过 |
| ADMET 延迟 | 84 周期 = 0.84 µs@100 MHz | 通过 |
| 实现时序 | WNS +0.109 ns；TNS 0；WHS +0.047 ns；THS 0 | 通过 |
| 加速器资源 | 38031 Total LUT、8278 FF、8 RAMB18、78 DSP | 记录 |
| Tanimoto 资源 | 4002 LUT、524 FF | 通过 |
| GNN 资源 | 11218 Total LUT、2613 FF、8 RAMB18、32 DSP | 通过 |
| DRC | 0 Error；212 Warning | 可生成 bit，告警已披露 |
| 板级综合自检 | ALL COMPREHENSIVE SELF-TESTS PASSED | 通过 |

4. 性能加速比

Python 基线来自 benchmark_results.json。FPGA 纯计算时间采用 100 MHz 下的精确 RTL 周期：Tanimoto 5 周期、GNN 24950 周期、ADMET 84 周期、Pipeline 25048 周期；开发板 XTime 结果用于交叉验证。该口径不包含一次性权重配置。

| 工作负载 | Python | FPGA 纯计算 | 加速比 | 目标 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanimoto | 0.006110 ms | 0.000050 ms | 122.20× | >50× | 通过 |
| GNN | 13.470600 ms | 0.249500 ms | 53.99× | >10× | 通过 |
| ADMET 四模型 | 0.031905 ms | 0.000840 ms | 37.98× | >20× | 通过 |
| Pipeline | 13.508615 ms | 0.250480 ms | 53.93× | >30× | 通过 |

计入单样本 AXI-Lite 装载后，稳态加速比分别约为 0.46×、20.82×、7.98×和 20.37×。GNN 权重配置 3.604 ms、ADMET 权重配置 0.401 ms 为一次性成本。纯计算四项已全部达标；若验收改为含传输的端到端吞吐，仍需 DMA/突发传输、批处理和片上数据复用。

5. 最终板级串口证据

| 序号 | 串口结果摘要 |
| --- | --- |
| 1 | Tanimoto：identical/disjoint/one-third 全部 PASS |
| 2 | GNN：50×64×128，output[0]=1.0000，其余 3199 字为 0，compute=250 us |
| 3 | ADMET：四路输出均为 0.7305，compute=1 us |
| 4 | Pipeline：compute=250 us |
| 5 | 异常：软件超时、busy 命令拒绝、sticky 状态清除全部 PASS |
| 6 | 最终结论：ALL COMPREHENSIVE SELF-TESTS PASSED |

完整日志：D:\FPGA\reports\board_comprehensive_selftest_performance_targets_20260809.log

6. 未完成项所需输入与下一步

| 优先级 | 需要的外部输入/实现 | 完成后执行 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 真实 SMILES、RDKit 环境 | 批量 Tanimoto 对比并统计最大绝对误差 |
| P0 | PyTorch GNN 模型、Q8.8 权重、参考张量 | 真板逐元素误差与图级误差报告 |
| P0 | 四个 ADMET 模型及归一化参数 | 四属性误差、反归一化和规则对比 |
| P1 | TCP 帧协议、后端仓库、板端网络接口 | 命令收发、断线、非法数据、fallback |
| P1 | 10 万/100 万分子数据与监控页 | 吞吐、稳定性、降级和演示测试 |
| P2 | 含传输端到端性能优化（若纳入验收） | 增加 AXI DMA/突发传输、批处理和片上复用后重测 |

7. 交付物

| 类型 | 路径 |
| --- | --- |
| 比特流 | D:\FPGA\artifacts\system_wrapper_custom_bridge_ila.bit |
| ILA 探针 | D:\FPGA\artifacts\system_wrapper_custom_bridge_ila.ltx |
| 硬件平台 | D:\FPGA\artifacts\system_wrapper.xsa |
| 时序报告 | D:\FPGA\reports\timing_summary_performance_targets_ila.rpt |
| 资源报告 | D:\FPGA\reports\utilization_performance_targets_ila.rpt |
| DRC 报告 | D:\FPGA\reports\drc_performance_targets_ila.rpt |
| 性能报告 | D:\FPGA\reports\performance_measured_20260809.md |
| 性能报告 | D:\FPGA\reports\performance_measured_20260809.md |