Z15 FPGA 分子计算加速器
验收与测试报告

器件：XC7Z015CLG485-2｜最终 DMA/突发传输/批处理验收：2026-08-11

1. 验收结论

FPGA 分子计算加速器已形成可烧录、可运行、可复测的完整闭环。在原 AXI-Lite 控制面和四类计算核心基础上，已加入 AXI DMA、HP0 突发传输、128-bit AXIS、64 项混合任务队列和批处理协议。最终实现时序、DRC、双向带宽、端到端性能、异常恢复、1000 批压力测试及旧接口兼容性全部通过。真实 RDKit/PyTorch/ADMET 模型一致性、TCP 后端和大规模业务数据仍依赖外部模型与系统输入，不属于本轮十二项 FPGA DMA 改造的完成条件。

| 范围 | 状态 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| FPGA RTL、AXI、PS/PL、板级自检 | 通过 | 核心硬件工程闭环 |
| 100/150 MHz 时序与正式产物 | 通过 | WNS +0.012/+0.460 ns；0 DRC/方法学 Error |
| 真实模型一致性、TCP 与业务压力测试 | 条件缺失 | 不能判定为已完成 |
| DMA 端到端强制性能目标 | 通过 | 20.62× / 33.84× / 21.11× / 37.28× |

2. Word 验收项对照

| 验收项 | 证据/结果 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanimoto Q16.16 功能 | 7 个用例；独立定点参考误差≤1 LSB | 通过 | 含全零、随机和 busy 重入 |
| Tanimoto 与 RDKit <0.001 | 当前 test_data 后端为 synthetic | 条件缺失 | 需 RDKit 与真实 SMILES |
| Tanimoto 100 MHz/资源 | 4002 LUT、524 FF；WNS +0.109 ns | 通过 | 满足 LUT<5000、FF<2000 |
| GNN 50×64×128 功能 | 仿真数值与板级 3200 字输出检查 | 通过 | 固定点结构自检 |
| GNN 与 PyTorch <1% | 无 PyTorch、训练权重和参考张量 | 条件缺失 | 不能用合成自检替代 |
| GNN <10 ms/资源 | 0.2495 ms；8 RAMB18、32 DSP | 通过 | 满足 BRAM<20、DSP<50 |
| FC 矩阵/ReLU/Sigmoid | 3 个 FC 用例全部通过 | 通过 | 小尺寸延迟 10 周期 |
| ADMET 4 路同时输出 | 四路均为 Q8.8 0.7305 | 通过 | 并行四模型 |
| ADMET <100 周期 | 默认 20→10→1 为 84 周期 | 通过 | 100 MHz 下 0.84 µs |
| ADMET 与 Python <5% | 缺少训练模型和参考输出 | 条件缺失 | 仅验证结构与定点逻辑 |
| AXI/任务 0/1/2/3 | 仿真与开发板综合自检通过 | 通过 | 含 Pipeline 顺序 |
| 异常状态 | 软件超时、busy 拒绝、sticky clear | 通过 | 断线/非法帧另列 |
| 四项加速比 | 122.20× / 53.99× / 37.98× / 53.93× | 通过 | 四项纯计算指标全部超过目标 |
| TCP 与后端联调 | 工程中无 TCP 协议与业务后端 | 待完成 | 需接口协议和网络栈 |
| 10 万/100 万分子与降级 | 缺少业务数据、后端和监控页 | 待完成 | 需完成后端后压力测试 |
| 架构、部署、性能文档 | 已有 Markdown；本报告完成验收汇总 | 通过 | 联调报告仍依赖 TCP |

证据路径：D:\FPGA\sim、D:\FPGA\reports、D:\FPGA\artifacts。

3. 最终 RTL、实现与板级结果

| 指标 | 最终值 | 验收判断 |
| --- | --- | --- |
| RTL 回归 | 23/23 testbench + 协议检查 PASS | 通过 |
| Tanimoto 延迟 | 5 周期（非零并集），3 周期（空并集） | 通过 |
| GNN 延迟 | 24950 周期 = 0.2495 ms@100 MHz | 通过 |
| ADMET 延迟 | 84 周期 = 0.84 µs@100 MHz | 通过 |
| 实现时序 | 100 MHz WNS/WHS +0.012/+0.010 ns；150 MHz +0.460/+0.060 ns | 通过 |
| 整机资源 | 31133 LUT、16707 FF、21 BRAM、78 DSP | 通过 |
| Tanimoto 资源 | 4002 LUT、524 FF | 通过 |
| GNN 资源 | 11218 Total LUT、2613 FF、8 RAMB18、32 DSP | 通过 |
| DRC/布线 | 0 Error；0 未布线网络；Methodology Error=0 | 通过 |
| 最终板级自检 | DMA 与旧 AXI-Lite 综合自检均全部 PASS | 通过 |

4. 性能加速比

Python 基线来自 benchmark_results.json。FPGA 纯计算时间采用 100 MHz 下的精确 RTL 周期：Tanimoto 5 周期、GNN 24950 周期、ADMET 84 周期、Pipeline 25048 周期；开发板 XTime 结果用于交叉验证。该口径不包含一次性权重配置。

| 工作负载 | Python | FPGA 纯计算 | 加速比 | 目标 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanimoto | 0.006110 ms | 0.000050 ms | 122.20× | >50× | 通过 |
| GNN | 13.470600 ms | 0.249500 ms | 53.99× | >10× | 通过 |
| ADMET 四模型 | 0.031905 ms | 0.000840 ms | 37.98× | >20× | 通过 |
| Pipeline | 13.508615 ms | 0.250480 ms | 53.93× | >30× | 通过 |

原 AXI-Lite 单样本传输瓶颈已通过 DMA、突发传输、批处理和片上数据复用解决。最终板测单次共享查询 Tanimoto N64 为 20.62×（32 µs），8×N64 吞吐为 26.13×；GNN 为 33.84×，ADMET N64 为 21.11×，Pipeline 为 37.28×；Tanimoto 纯核心为 5 周期、120.00×。

5. 最终板级串口证据

| 序号 | 串口结果摘要 |
| --- | --- |
| 1 | Tanimoto：identical/disjoint/one-third 全部 PASS |
| 2 | GNN：50×64×128，output[0]=1.0000，其余 3199 字为 0，compute=250 us |
| 3 | ADMET：四路输出均为 0.7305，compute=1 us |
| 4 | Pipeline：compute=250 us |
| 5 | 异常：软件超时、busy 命令拒绝、sticky 状态清除全部 PASS |
| 6 | 最终结论：ALL COMPREHENSIVE SELF-TESTS PASSED |

兼容性日志：D:\FPGA\reports\dma_batch\legacy-comprehensive-final.txt

6. 未完成项所需输入与下一步

| 优先级 | 需要的外部输入/实现 | 完成后执行 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 真实 SMILES、RDKit 环境 | 批量 Tanimoto 对比并统计最大绝对误差 |
| P0 | PyTorch GNN 模型、Q8.8 权重、参考张量 | 真板逐元素误差与图级误差报告 |
| P0 | 四个 ADMET 模型及归一化参数 | 四属性误差、反归一化和规则对比 |
| P1 | TCP 帧协议、后端仓库、板端网络接口 | 命令收发、断线、非法数据、fallback |
| P1 | 10 万/100 万分子数据与监控页 | 吞吐、稳定性、降级和演示测试 |
| 已完成 | DMA、突发传输、批处理与片上复用 | 最终板测和性能门禁全部通过 |

7. 交付物

| 类型 | 路径 |
| --- | --- |
| 正式比特流 | D:\FPGA\artifacts\system_wrapper_dma_batch.bit |
| 正式硬件平台 | D:\FPGA\artifacts\system_wrapper_dma_batch.xsa |
| DMA 板级日志 | D:\FPGA\reports\dma_batch\board-results.txt |
| 旧接口兼容日志 | D:\FPGA\reports\dma_batch\legacy-comprehensive-final.txt |
| 实现门禁 | D:\FPGA\reports\dma_batch\impl\gate_metrics.txt |
| 最终性能报告 | D:\FPGA\reports\dma_batch\performance.md |
| 发布哈希 | D:\FPGA\reports\dma_batch\release-hashes.sha256 |
| Release ELF | D:\FPGA\vitis_workspace\accelerator_dma_batch\Release\accelerator_dma_batch.elf |

8. DMA、突发传输与批处理架构

PS DDR → AXI DMA（Simple Mode）→ 128-bit AXIS FIFO → 64 项混合任务队列 → Tanimoto / GNN / ADMET / Pipeline

控制面保持原 GP0/AXI-Lite 地址 0x43C00000；DMA 控制位于 0x80400000。MM2S/S2MM 存储侧为 128-bit，经 128→64 位宽转换器、AXI Interconnect 接入 PS HP0，数据域运行于 150 MHz；加速器与流接口运行于 100 MHz。输入采用 MOLQ 批头和八字任务头，输出采用 MOLR 记录和 MOLE 尾部，支持最多 64 个混合任务、2 MiB 单次传输、继续/停止错误策略、超时和确定性恢复。

为消除共享查询 Tanimoto 的短任务开销，软件使用独立 1 MiB 非缓存 TX 区；RTL 前端在消费当前 128-bit beat 第四个 32-bit 字的同一周期接收下一 beat，使稳态输入达到每四周期一拍。后端在核心计算前一候选时并行装载下一候选，隐藏候选间核心等待周期。

9. 最终 DMA 性能与可靠性

| 项目 | 实测 | 目标 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| MM2S（2 MiB） | 1198.37 MB/s | ≥500 MB/s | PASS |
| S2MM（2 MiB） | 1199.74 MB/s | ≥500 MB/s | PASS |
| 单次共享 Tanimoto N64 | 32 µs；20.62× | ≥20× | PASS |
| 共享 Tanimoto 8×N64 | 202 µs；26.13× | 吞吐证据 | PASS |
| Tanimoto 纯核心 | 5 周期；0.05 µs；120× | >50× | PASS |
| GNN summary/full | 796 µs；33.84× | >10× | PASS |
| ADMET N64 | 97 µs；21.11× | >20× | PASS |
| Pipeline 三模式 | 1087 µs；37.28× | >30× | PASS |

单次 N64 相位剖析：TX/RX flush 0 µs、DMA+队列+核心 29 µs、RX invalidate 0 µs、响应解析 1 µs，总计 32 µs；该独立请求直接用于 ≥20× 强制验收。8×N64 总计 202 µs，只作为持续吞吐证据。任务记录的 post-payload 周期仅为队列尾延迟；纯核心 5 周期来自 tb_tanimoto_latency 的直接测量。

| 验收项 | 状态 | 证据摘要 |
| --- | --- | --- |
| 功能与混合任务 | PASS | 四类任务、N64 与 0/1/2/3 顺序全部通过 |
| 协议与异常恢复 | PASS | continue/stop、timeout、DMA reset recovery |
| 压力测试 | PASS | 连续 1000 批；哈希 0x96FF4BF5 |
| 实现门禁 | PASS | 双时钟域正时序；0 DRC/方法学错误 |
| 旧接口兼容 | PASS | ALL COMPREHENSIVE SELF-TESTS PASSED |
| 自动回归 | PASS | 23 RTL + 1 协议 + 7 主机端测试 |

10. 正式发布与范围说明

正式 bit SHA-256：81EF25EEAA2ADB1783A28EAADCF305367E00756319CCEB973B5AD308FF9ABC3E。

正式 XSA SHA-256：736397FA243D1A30CBDAD151C1C3CFA19A0B0D1168BA68FE027A55ABFDEB6A61。

候选与正式产物哈希一致，已验证的旧 ILA 产物未被覆盖。至此十二项 DMA/突发传输/批处理任务全部完成。后续真实模型误差、MolRecommender 多智能体业务闭环、TCP 服务和 10 万/100 万分子压力测试仍需相应模型、数据与后端接口后另行验收。